- Создание модели в SimuLink

Запустить MatLab в панели инструментов нажать кнопку Simulink. Появится окно Simulink Library Browser. В его панели инструментов есть кнопка Create a new model.

Либо в панели инструментов File -> New -> Model.

- Основные элементы окна модели

Создать новую модель, открыть модель, сохранить модель, распечатать, вырезать, вставить, копировать, шаг назад, шаг вперёд, запустить симуляцию, остановить симуляцию, скомпилировать всё, обновить диаграмму, скомпилировать подсистему, Library Browser , переключение браузеров модели, перейти к родительской системе и дебагинг.

- Основные приемы подготовки и редактирования моделей

Создаём модель, сохраняем её под нужным именем, открываем библиотеку элементов, выбираем необходимую библиотеку, щелкаем по нужному, он появляется в окне модели. Элемента по окну можно перетаскивать с помощью мышки и с помощью стрелок. Соединение между элементами осуществляется при помощи мышки, необходимо из исходящего соединения провести ко входящему, вход ко входу соединять нельзя, также как и выход к выходу, удаление элементов осуществляется с помощью клавиши Delete либо из контекстного меню, которое появляется если щелкнуть правой кнопкой мыши по элементу. Также из этого меню можно осуществить такие операции как  копирование, вырезание, вставка, параметры элементы, справка и прочие. Также элементы можно поворачивать, это делается комбинацией клавиш Ctrl+R. Всю модель можно перетаскивать в пределах окна с помощью мышки если предварительно её всю выделить.

- Установка параметров моделирования и его выполнение

После того как собрали модель, необходимо установить параметры моделирования.  Для этого необходимо в меню в панели инструментов выбрать пункт Simulation -> Simulations parameters.

В открывшемся окне можно установить :

Время модуляции (начальное - конечное)

Тип шага (переменный - постоянный)

Максимальный и минимальный размер шага.

Запустить моделирование можно, либо с панели инструментов нажав Start simulation, либо из меню выбрать Simulation -> Start.

- Библиотека блоков Simulink

-Непрерывные блоки

-Прерывные блоки

-Дискретные

-Таблицы с графиками

-Sinks (осциллограф, дисплей, терминатор)

-Signal Routing (демультиплексор)

-Sources (генератор импульсов, сигналов, шагов)

-Математические операции

- Источники и приемники сигналов

Источники сигналов : синусоидальные, импульсы,  постоянный источник

Находятся в библиотеке :  Simulink -> Sources (генератор сигналов,  импульсов)

В simPowerSystem в библиотеке Electrical sources  источники постоянного и переменного тока , а также трёхфазного.

- Библиотека блоков SimPowerSystems

-Connectors (шины соединений, заземление)

-Electrical sources (AC DC)

-Elements( RLC ключ трансформаторы)

-Extra library (специфические элементы)

-Machines(генераторы, электродвигатели)

-Measurements (амперметр вольтметр мультиплексор)

-Power electronics (тиристоры диоды)

- Электрические источники (Electrical sources) библиотеки SimPowerSystems

-Трехфазный программируемый источник

-Трехфазный источник

-AC ток

-AC напряжение

-Контроллеры тока и напряжения

-DC

- Измерительные и контрольные устройства (Measurements) в SimPowerSystems

-Амперметр

-Вольтметр

-Мультиметр

-Трехфазный мультиметр

- Электротехнические элементы (Elements) в SimPowerSystems

-RLC branch

-RLC load

-Параллельные RLC(и трехфазный)

-Breaker

-Линейный трансформатор

-Трехфазный трансформатор

-Трехфазный RLC

-трехфазный ключ

- Элементы силовой электроники(Power electronics) в SimPowerSystems: силовой диод, тиристор

Идеальный переключатель.

Универсальный прерыватель.

На пиктограмме блока  Diode имеются не только анод   а  и катод  k,  а также выходной порт, обозначенный  m , в  котором формируется векторный Simulink-сигнал  из двух составляющих.

Первая из них соответствует анодному току диода, вторая —  напряжению на аноде диода.

- Элементы силовой электроники (Power electronics) в SimPowerSystems: биполярный транзистор, полевой транзистор

Полевой	тр.

d- Сток

s- Исток

g- Затвор

Биполярный тр. с изолированным затвором

C – коллектор

E – эмиттер

g – затвор.

- Блок  Powergui. Дискретизация модели

Предназначен для программного управления моделью. Обеспечивает:

-расчет схемы комплексным методом,

-расчет установившегося режима,

-дискретизация модели,

-задание начальных условий,

-инициализация трехфазных схем содержащих электрические машины, таким образом, чтобы расчет начался с -----установившегося режима,

-анализ схемы с помощью инструмента Simulink LTI-Viewer,

-определение полного сопротивление (импеданса) цепи,

-выполнение гармонического анализа,

-создание отчета,

-создание файла характеристик намагничивания для модели нелинейного трансформатора.

Дискретизация электрической модели позволяет, как правило, существенно увеличить скорость ее расчета. Величина шага дискретизации задается в окне параметров блока Powergui. Точность расчета определяется величиной шага дискретизации.

14.Блок  Powergui. Анализ Фурье .

Предназначен для программного управления моделью. Обеспечивает:

-расчет схемы комплексным методом,

-расчет установившегося режима,

-дискретизация модели,

-задание начальных условий,

-инициализация трехфазных схем содержащих электрические машины, таким образом, чтобы расчет начался с -----установившегося режима,

-анализ схемы с помощью инструмента Simulink LTI-Viewer,

-определение полного сопротивление (импеданса) цепи,

-выполнение гармонического анализа,

-создание отчета,

-создание файла характеристик намагничивания для модели нелинейного трансформатора.

Для проведения Анализа Фурье  необходимо предусмотреть вывод исследуемых сигналов в рабочую область MATLAB.  Для этого можно настроить  осциллограф Scope . Расчитываем модель, после этого как   необходимо открыть окно блока Powergui и нажать кнопку FFT Analysis - быстрое преобразование Фурье . После этого откроется окно Powergui FFT Tools, в котором необходимо нажать кнопку Display для отображения результатов. Настройка процедуры гармонического анализа выполняется с помощью параметров задаваемых в окне Powergui FFT Tools.

Фурье анализ предназначен для  перевода временного сигнала в частотный. Это позволяет проанализировать сигнал более детально.

-  Structure.
-Input
-Start time (s)
-Number of cycles
-Variable name
-Display FFT window
-Display entire signal 
-Fundamental frequency (Hz)
-Max frequency (Hz)
-Frequency axis

-Base value